Brandschutzstutzen

BST-E

Einschub-Brandschutzstutzen (Brandschutzst.) für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012.

ÜA Kennzeichnung gemäß Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7924).

Metallgehäuse aus Aluminium mit innen- und außenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten GKF-Schachtwänden ≥ 40 mm.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Einschub-Brandschutzstutzen BST-E/FLI90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzst.BST-E/FLI90 DN79	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzst.BST-E/FLI90 DN99	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzst.BST-E/FLI90 DN124	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzst.BST-E/FLI90 DN159	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutzstutzen

BST-EST

Einschub-Brandschutzstutzen (Brandschutzst.) BST-EST mit Rohranschlussstutzen für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und (FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012.

ÜA Kennzeichnung gemäß Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7924).

Metallgehäuse mit Rohranschlussstutzen aus Aluminium mit innen- und außenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150 Grad C expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Brandschutzstutzen BST-EST/FLI90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzst.BST-EST/FLI90 DN79	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzst.BST-EST/FLI90 DN99	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....